澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程

招

标

文

件

招 标 人：顺联房地产（武汉）开发有限公司

2023年07月24日

# 第一部分  投标邀请书

现对澳门山庄二期-1抗震支吊架工程进行邀请招标，择优选定专业承包单位。现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目概况

项目名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程

项目地点：武汉市江夏区江夏大道8号

工程规模：规划总用地面积108870.53m²，总建筑面积321922.04m²。

计容建筑面积219755.28m²，其中住宅建筑面积205235.91m²，商业街建筑面积7029.34m²，幼儿园建筑面积3605.61m²。

资金来源：自筹

招标方式：邀请招标

二、投标人的基本条件

- 1.投标人须具有独立承担民事责任的能力，且在中华人民共和国境内注册的企业法人，具备合法生产经营资格、在国内设有固定的生产经营场所的抗震支架制造商。（提供企业营业执照及生产经营场所证明文件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供投标供应商2022年度财务报告（提供资产负债表）]

- 3.投标人须具备招标设备的深化设计、产品生产、产品检测能力；投标人须具抗震支架设计图纸深化、优化能力。须配合设计单位进行抗震支架的深化施工图设计和受力计算书。（提供国家版权局出具的设计软件认证证书、厂房购买或租赁合同、产品检测设备证明文件）；

4.投标截止时间前六个月的依法缴纳税收和投标截止时间前六个月的社会保障资金的相关证明文件；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体投标。

三、招标范围：

本工程为包设计、采购、安装、验收交钥匙工程，一站式服务项目。依据设计施工图纸，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备、技术资料、总包配合管理费（  %）、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装，调试、税金、技术指导培训、专利技术、质保、维保服务和采购文件所要求的相关服务等全部内容，工程竣工后通过政府职能部门验收及甲方验收。（附设计图纸电子文件）

四、招标文件的获取

1、招标文件每套售价0元。

2、请投标人于2023年07月25日至2023年08月5日（法定公休日、法定节假日除外），上午8时30分至11时30分，下午14时30分至16：30时（北京时间，下同），在武汉市江夏区江夏大道8号营销中心获取招标文件，投标人需提供资格预审合格通知书、企业法人授权书、被授权委托人身份证相关证件。

五、投标保证金相关事项：

（1）投标保证金为：

（2）投标保证金专用帐户：

投标保证金专用账户：；

专户开户银行：       ；帐号：           ；电话：       。

（3）投标保证金缴纳方式：投标单位必须用企业网上银行方式自行将保证金从基本帐户解进到保证金专用帐户。

（4）投标保证金的退还：资格审查不合格的投标人、资格审查合格但未中标的投标人的投标保证金将在中标结果公示结束后5个工作日内予以退还（不计利息）。中标人的投标保证金在招标人与中标人签订书面合同后5个工作日内予以退还（不计利息）或转为合同履约保证金。

（5）有下列情形之一的，投标保证金不予退还：①在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的,其保证金将不予退还；②中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签定合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不交纳所要求的履约担保的，投标保证金不予退还并取消其中标资格；③投标人涉嫌违法违规或被投诉,在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结果明确后按规定处理；④通过资格审查的投标人放弃投标,其保证金将不予退还；⑤法律法规或招标文件规定的其他情形。

六、投标截止日期：2023年8月15日 16:30

七、招标人：顺联房地产（武汉）开发有限公司

联系人：曾辉/王崇亮      电  话：13349967372/13317174636

技术咨询：刘波/熊良飞    电  话：18871589151/13247128230

投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 澳门山庄二期抗震支吊架采购及安装工程 |
|  | 工程地点 | 武汉市江夏区江夏大道8号 |
|  | 工程规模 及特征 | 总建筑面积约32万M2； 其中：地下室建筑面积约9.9万 M2。框剪结构地上最高48层，地下1层、局部2层； |
|  | 招标范围 | 本工程为包设计、采购、安装、验收交钥匙工程，一站式服务项目。依据设计施工图纸，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装，调试、税金、技术指导培训、专利技术、质保、维保服务和采购文件所要求的相关服务以及总包和其它工程配合产生的服务管理费等全部内容，工程竣工后通过政府职能部门验收及甲方验收。（附设计图纸电子文件） |
|  | 承包方式 | - 本工程不接受联合体投标；本项目招标最终按图纸、清单总价包干，投标单位认为清单未考虑内容由投标单位在已有各分部下自行补充，或者含在已有分部分项工程中清单项目计价中综合考虑。以综合单价固定总价形式进行报价。 |
|  | 投标人资格 | - 1、营业执照：具备独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照（提供证件原件复印件盖章） - 2、法定代表人证明书及授权书：法定代表人证明书及法人身份证；投标文件签署法人授权委托书及其授权人身份证明；（有效期限至少3个月）（提供法定代表人证明书及授权书盖章） - 3、企业资质：投标人须具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质，同时具备企业安全生产许可证。（提供证件原件复印件盖章）） 4、项目经理具有建造师机电工程注册等级二级及以上且拥有安全生产知识考核合格B级证书。 - 5、承诺函：近三年无重大违法记录、无住建红色警示、承诺报价不低于成本价、工期承诺、保证质量验收合格承诺、安全管理承诺、承诺投标文件配备的项目管理人员与派驻施工现场的管理团队一致、承诺不允许挂靠和转包及非法分包。（提供承诺函盖章） |
|  | 付款方式 | - 乙方提交经过甲方认可的抗震支吊架施工图纸，主要材料表及技术参数表等设计白图1份、CAD电子版图纸、初步概算后，30日内支付合同总价的10%； 2、乙方每月25日上报本月进度款报表，经监理、造价咨询公司审核后，甲方乙方提交的监理人签发且甲方现场代表确认的工程进度款报表、当月已完建筑安装工程价款的30%的符合法律规定的增值税专用发票经审核无误后30天内，按照甲方及监理人确认的当月已完工程价款的30%（支付时扣回预付款）向乙方支付工程进度款。 3、完工验收：项目通过竣工验收，累计支付至已完工程价款的50%，提交竣工验收报告、竣工档案资料、支付等额的增值税专用发票。 4、竣工结算：固定全费用综合单价据实结算，项目通过一审，支付至一审结算价的85%，提交支付等额的增值税专用发票；项目通过二审（终审），支付至终审结算价的95%，提交支付等额的增值税专用发票及质保金发票。 5、质保金：质量保证金全额为合同总结算价的5%，在竣工验收结算时一次性扣除。质量保证金在缺陷责任期（2年）满后30天内无息返还。 （或者投标人另行拟定付款节点和方式） |
|  | 招标方式 | 公开 |
|  | 踏勘现场 | 自行踏勘。 |
|  | 投标文件 | 正本1份，副本1份。 |
|  | 投标文件递交及购买 | 领取标书文件截止时间：2023年8月5日16:30前，投标截止时间：2023年8月20日16:30前 地点：武汉市江夏区江夏大道8号营销中心2楼 联系人：曾辉/王崇亮 电 话：13349967372/13317174636 技术咨询：刘波/熊良飞 电 话：18871589151/13247128230 标书费用：0元 |
|  | 投标有效期 | 60 个日历日（从投标截止之日算起） |
|  | 开标、评标 | 由招标方自定 |

# 第二部分  投标人须知

- 一、总  则

1.项目概况

1.1 本项目招标说明详见本须知前附表。

2.项目概况内容

项目名称：澳门山庄二期抗震支吊架采购及安装工程

项目地点：武汉市江夏大道8号

资金来源：自筹

3.招标范围：本工程为包设计、采购、安装、验收交钥匙工程，一站式服务项目。依据设计施工图纸，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装，调试、税金、技术指导培训、专利技术、质保、维保服务和采购文件所要求的相关服务以及总包和其它工程配合产生的服务管理费等全部内容，工程竣工后通过政府职能部门验收及甲方验收。（附设计图纸电子文件）

- 本次投标报价由投标人根据招标项目要求内容自行计算。

本项目实行全费用综合单价包干方式承包，包干综合单价包含但不限于：

- 投标人应充分考虑施工期间抗震支吊架的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。

（2）本工程按照全费用综合清单单价法进行报价，投标人应充分综合考虑图纸及规范中含的工作的费用，除了合同另有规定（设计变更和招标人要求变动）的以外，上述报价包括招标规定的全部责任（包括提供有关货物、材料、成品或服务以及需完成的工作），以及为工程的正确施工、试验、维护、调试、验收、报验、培训和修补缺陷所需的全部有关事项和物品，还应包括：

①本公司工程管理人员及监理人员日常检查所产生的配合费用。

②提交投标文件后，投标人即被认为己清楚并已考虑包括但不限于本招标工程范围、施工图纸（包括但不限于抗震支吊架采购及安装所需而设计施工图图纸未标注的部分）、施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施及其他有关联的措施、现场条件（包括但不限于工地周围社会环境、现场交通道路、地理环境）、材料价格变化等可能发生的各种风险因素，因此产生相关的各种检验、调试、水电费、成品包装、相应配件、专用工具、政府相关部门收取的规定投标人应承担的费用、现场清理、验收、报验、培训等的费用，即达到完成“交钥匙工程”的要求投标人必须提供的其他相关服务等所有费用。

5.现场踏勘

5.1招标人不组织，投标人自行对现场踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可以勘察为目的进入招标人项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的全部责任和风险。

6.投标授权委托

6.1 投标人代表不是法人代表的，须持有《法人代表授权书》。

7.投标费用

7.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，且投标文件由招标人保密封存，不退还给投标人。

- 二、招标文件

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应以书面形式（包括信函、传真等，下同）在投标截止时间3日前通知招标人。招标人对收到的招标文件的澄清要求，将以召开答疑会或者以书面形式予以答复，并将书面答复告诉每个投标人。

9.招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分。

- 招标文件与合同具有同等法律效力。

三、投标报价说明

1、关于工程量清单综合报价的说明

投标单位必须按本公司提供的施工图进行全费用综合单价包干报价（须同时上报清单总价），中标后视为对图纸所包含的所有内容认可，后期将不予调整。投标方的价格须包括执行和完成施工图、合同文件描述的工作时，包括不能或缺的所有附带工作的费用，不论它们是否在施工图、合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到。

2、关于施工图内工程的综合清单包干单价的说明

投标人的报价应基于投标人自身的技术水平、能力和对市场的了解，按照分部分项综合清单报价。

以上投标报价均为含税发票报价，中标人每次收款前须向招标人开具正规税务机关及招标人财务部门认可的一般纳税人增值税专用发票。

2.1本工程采用施工图范围内的固定全费用综合单价承包方式，在合同履行期间，任何可能导致施工图内全费用综合单价调整的风险均由投标人承担，投标人在进行投标报价时应充分考虑该风险，并将可能导致全费用综合单价调整的全部风险及可能造成的损失包含现有的投标报价中，本合同另有约定的除外。

2.2 施工图由招标人提供，施工图上的工程项目、工作内容及数量等是全体投标人进行投标报价时的共同基准，工程实施过程中除设计修改外工程量不作任何调整。

2.3 投标人未填单价或合价的工程项目（包括少报、漏报工程量），在合同实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

2.4 本工程中规定的及组织实施所发生的全部费用都应包括在施工图所包含的各项目中，施工图范围内应由投标人承担而在施工图中未详细表达出的施工项目内容，或按照相应规范必须完成而施工图中没有或没有必要表达出的施工项目内容，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人除“措施项目和其他项目清单”之外不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

2.5 招标人保留对中标候选人（中标人）进行不平衡报价的审查的权利。中标候选人（中标人）的报价相对于市场价格严重不平衡和不合理的，招标人有权根据实际情况采取下列措施：在保持投标全费用综合单价不变的前提下，要求中标候选人（中标人）对明显存在不平衡报价的投标单价进行适当调整，使其趋于平衡或直接对其不平衡的投标单价按照市场价格进行调整，中标候选人（中标人）不得拒绝。

3、关于工程变更部分工程造价调整的办法说明：

3.1 本工程采用固定全费用综合单价包干合同，除经招标人批准的变更外，合同全费用综合单价不予调整。本工程当发生设计变更时价格按如下调整：①按招标人规定程序确认的设计变更、工程量增减、材料更换及其他工作量增减的价款调整。②价款调整原则是：合同中已有或类似适用于变更工程的价格，参照合同价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按照市场价格变更工程价格。

3.2 因投标人自身原因导致的工程变更，投标人无权要求追加合同价款。

3.3 工程师不同意投标人提出的变更价款，按本合同约定处理。

3.4 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款。

4、本工程所有的材料和设备均由投标人自行采购、自行保管，自行考虑报价，但必须注明品牌、规格、型号、质量等级等，且须符合武汉市相关部门的检测及验收要求。投标人如未明确材料和设备品牌，招标人在施工过程中有权指定任意材料和设备品牌，若出现价格差异招标人视为已含在本次报价中，不做调整。

5、现场踏勘费用：投标人自行对现场踏勘，对所有影响报价的情况进行考虑，并计算进投标报价中，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外的付款或延长竣工日期等要求，任何因忽视或误解现场情况而导致的签证、索赔或工期延长申请将不被批准。踏勘现场所发生的所有费用由投标人自行承担。投标人应承担勘察现场的全部责任和风险。

6、水、电费用：招标人负责为指定用水用电接口、用电接驳事宜，费用由投标人承担费用；招标人不能提供生活居住场地及生活用水、用电接口的，投标人现场施工人员居住问题由投标人自行解决。

7、施工中可能出现垂直运输机械不能使用的可能，需充分考虑材料运输等问题，该费用已含在全费用综合单价内。

8、施工中需加强成品保护，其他单位的成品（半成品）需自行负责。

9、施工中若需甲方及其他总、分包提前完成的工序，要求提前25天内书面提出。

- 四、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件的语言文字均使用  中文  。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国 法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1 投标文件由商务标和技术标二部分组成。

11.2 技术标主要包括但不限于下列内容：

11.2.1法定代表人授权委托书；

11.2.2 招标文件要求投标人提交的其他投标资料，必须包括但不限于：

（1）投标企业概况

（2）企业营业执照（复印件）；

（3）企业资质等级证书（复印件）；

（4）企业安全生产许可证（复印件）；

（5）投标人近五年类似本项目工程业绩（也可列正在施工类似项目的业绩，均提交所签承包合同的复印件）；

（6）质量、工期、安全承诺（加盖投标人公章）；

（7）售后服务承诺及相关内容（加盖投标人公章）；

11.2.3法定代表人身份证明书；

11.2.4投标函附录；

11.2.5 项目管理机构配备情况：

（1）项目管理机构配备情况表后附（包含但不限于）项目班子成员的岗位证书、学历证书、职称证书等（复印件）及工程经验的证明资料等。

（2）项目经理简历表后附（包含但不限于）

①项目经理只承担本工程的承诺；

②项目经理身份证、学历证书、职称证书、注册建造师证书等（复印件）；

③项目经理类似工程经验证明文件，包括施工合同，施工许可证、竣工验收证明单（复印件）等。

（3）项目管理机构配备情况辅助说明资料（证明等）。

11.2.6项目经理只承担本工程的承诺函；

11.3 技术标主要包括下列内容：

11.3.1施工组织设计或施工方案

（1）各分部分项工程的完整的施工方案和施工方法；

（2）确保工程质量的技术组织措施；

（3）确保安全生产的技术组织措施；

（4）确保工期的技术组织措施；（计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图）

（5）施工机械的进场计划；

（6）物资、设备、材料的进场计划；

（7）劳动力安排计划；

（8）保证文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

11.3.2拟分包项目情况

11.4 商务标主要包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）投标总价；

（3）总说明；

（4）报价汇总表；

（5）项目报价汇总表；

（6）工程量清单综合单价分析表；

（7）主要材料价格表；

（8）投标摘要一览表；

（9）其他。

12.投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，按其顺序编排，应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13.投标文件的有效期

13.1 投标有效期在投标文件递交截止日期结束后60天内期限有效。

13.2 在特殊情况下，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

13.3 投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理。

13.3.1 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

13.3.2 投标文件未按照本须知严格按照商务标（凡涉及价格及付款方式）和技术标分别封标要求密封的。

13.3.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

13.3.4 法律、法规、规章及其他规范性文件规定的其它情形。

14.投标文件的数量、签署及有关规定

14.1 投标人须填写全称，同时加盖印章。

14.2 投标文件须由法人代表或授权代表签署。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

14.3 投标书一式2份，其中正本1份，副本1份。用A4规格分别装订成册。

14.4 投标书的正本和副本均需打印并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.5 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，另做补充投标文件并密封，开标时同时报送，相应内容，以补充投标文件为准，且必须盖上公司公章和法定代表人或其授权委托代理人签字。

14.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.7 所有投标报价均以人民币为计价货币。

14.8 不保证最低报价中标。

- 五、投标文件密封和递交

14.9 投标文件的密封及标记

14.10投标文件应按以下方法分别装袋密封：

⑴投标人应将投标文件的商务标、技术标分别各做一个内层包装。并另附投标函或投标函附录，单独用一个信封密封。分别在内层或信封包装上标明“商务标”“技术标”和“投标函和投标函附录”字样，然后合封在一个外层包装内。同时提供电子版U盘或光盘“商务标”一份、“技术标”一份，共二份。

⑵如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

15 投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点。

16 招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投  标人。

- 六、授予合同

17.   中标通知

17.1  在投标有效期内，招标人以书面形式通知中标人，当中标人与招标人签订合同后，通知所有未中标的投标人。

17.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

18. 合同的签订

18.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面的承包合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

18.2  中标人如不按中标通知书中规定的时间与招标人订立合同，如果造成招标人经济损失的，招标人还将依法要求其承担赔偿责任。招标人有权选择将合同授予其他投标人、重新招标或者停止招标。

18.3  中标人应当按照合同约定履行义务，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第三部分  施工技术要求

## 图纸及技术规范

- 施工图纸采用：经招标人确认发放的澳门山庄二期抗震支吊架采购及安装图纸。

- 技术规范：符合现行的所有抗震支吊架设计、安装及验收相关规范。

工期要求

本工程分为二期工程，一批交付区域为1#、2#、3#、7#、8#、10-13#楼及地下-1F、-2F层，分批、分期竣工验收，每期工期为45历天（开工时间以开工令为准），不得影响澳门山庄二期-1项目整体竣工验收备案。

## 工程规范要求

1、工程正式开工前，施工组织设计（专项方案）含进度计划必须经施工单位技术负责人内部审核、签章，报监理单位审批、建设单位备案审查后方可实施，按批准的施工组织设计（专项方案）组织实施；

2、严格材料管理，所有进场材料必须确保质量合格，材料及设备应具有生产（制造）许可证、产品合格证、检验报告（质量证明书）、使用说明书、涉及消防产品必须经公安消防主管部门备案合格、涉及健康安全的产品必须获得强制性产品认证标志、涉及结构安全的应进行复试检验，随机抽样、见证取样、送有资质的试验检验检测机构检验，检验合格，经监理工程师验收合格后方可用以施工。未经验收或验收不合格，不得用以施工，立即清出施工现场。

3、严格工序管理，未经监理工程师验收，不得进入下一步工序施工，严格履行中间验收、隐蔽工程验收手续，未经监理工程师或建设方验收，不得覆盖、不得进入下一步工序施工，隐蔽工程必须提前壹周通知监理工程师、建设方现场代表按时到场验收，由监理工程师、建设方代表、施工方代表三方代表共同签字验收，验收合格，方可覆盖、进入下一步工序施工。隐蔽工程必须留存书面文字及数码影像资料。验收、结算资料及其它签证资料必须与实体工程进度一致，资料滞后，不予补签。负责成品及半成品保护。

## 技术标准及要求

- 符合国家现行有关验收、质量应满足（不限于）如下标准和国家现行规范标准的要求

- [1].《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

- [2].《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)

- [3].《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)

- [4].《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB50303-2015)

- [5].《建筑设备施工安装通用图集》给水工程 91SB (2005)

- [6].《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

- [7].《建筑机电工程抗震设计规范》( GB50981-2014)               [8].《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015)       [9].《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)

- [10].《混凝土用膨胀型、扩孔式建筑锚栓》(JG160-2013)

- [11].《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

- [12].《钢结构设计规范》GB50017-2017

- [13].《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

- [14].《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)

- [15].《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS420:2015)

- [16].《建筑抗震支吊架通用技术条件》 (GB/T37267-2018)

- 投标厂家应提供产品检验试验报告（包括但不限于） : 槽钢物理性能及镀锌层厚度齿牙深度、抗震连接件性能及镀锌层厚度、管夹性能、抗震连接座性能、螺杆性能、螺母螺栓错栓（法兰六角后扩底） 性能、二维连接件性能、槽钢锁扣性能、型钢底座性能、梁夹性能、抗震支吊架整体模拟地震测试报告 (9 级震动环境下） 等。

- 以上标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，包括实施中所涉及的所有标准、规范和规程。如有最新国家和地方标准、规范等，应按最新标准、规范执行，如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时，应按较高标准和要求内容执行。

3.1技术要求

- 1、抗震支架系统采用工厂预制成品构件，应由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑及管道连接件等组成。可根据现场实际情况进行标高或位置调节，同时还能根据系统运行需求进行系统扩展。其本身要求达到防腐、抗振动、抗冲击等各项要求，在现场免焊接。与混凝土采用后扩（切）底锚栓连接，并达到设计需求的强度。

- 2、抗震支架材料应适应地下室的使用环境：适应地下室潮湿和有杂散电流腐蚀的环境。固定抗震支架所用的锚栓采用具有适用于混凝土开裂区的带机械锁键效应的扩孔型机械锚栓（包括自切底和后扩底两种扩底方式）。符合《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）和《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004中对锚栓的相关规定。锚栓钢材等级采用8.8级钢，采用电镀锌防腐处理。

- 3、抗震支架系统由C型成品槽钢、抗震连接件、管卡、后扩（切）底锚栓组成，且所有材料必须为同一品牌，抗震连接件与槽钢通过机械连接可以随意调节抗震支架的尺寸、高度。抗震支架现场应做到不焊接，并由锚栓与原有混凝土结构可靠连接。

- 4、U型槽钢的规格有U4121、U4141、U4152、U4162、U4172及双拼，常规长度为3000mm或6000mm，槽钢壁厚≥2.0mm，双拼槽钢须采用可靠焊接或铆接方式。

- 5、抗震支架冷弯C型成品槽钢内缘须有齿牙，齿牙深度不低于1mm。所有配件依靠机械咬合实现受力传导，严禁任何以配件的摩擦作用来承担受力的方式，U型槽钢侧面需有加筋，从而增加强度，以保证整个系统的可靠连接。

- 6、桥架、风管、水管组合应用门型框架，管线应与门型支吊架可靠连接，严禁以配件的摩擦作用力来抵御水平地震作用力。

- 7、槽钢应采用达克罗或热浸镀锌，防腐处理，以满足抗震支架的耐久性。其他等零配件采用电镀锌防腐处理，镀锌厚度不低于5μm。

- 8、抗震支架连接件材质采用国家标准《碳素结构钢》GB/T 700规定的Q235钢，槽钢及相关构件选型数据及参数应真实可靠。

- 9、全牙螺杆强度不低于4.8级。

- 10、管夹在受地震作用力时不能轻易变形，保证地震荷载能有效地传递到侧、纵撑等抵御地震作用力的功能性构件上，且侧、纵撑生根的锚栓需同时具备抗震能力和抗拉拔、抗剪切的能力。

- 11、 所有紧固件材质采用国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235钢，强度不低于8.8级。

- 12、抗震支架厂家须具有优秀的图纸深化能力。中标后须配合设计单位进行抗震支架的深化施工图设计和受力计算书。

- 13 、抗震支架系统应具备权威机构第三方检测报告，抗震支架材料、规格、要求应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476的有关规定。

- 14、投标人须有供计算机软件著作权书，具有抗震支吊架深化、生产、安装能力，并提供抗震支吊架平面布点图、典型抗震支吊架节点详图和抗震支吊架受力计算书。

- 15、材料的质量保证

- （1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

- （2）承包人必须对所承包的工程材料的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

- （3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

- 16、供应要求

- （1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有质量保证书，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

- （2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

- 17、工程管理的要求

- （1） 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

- （2） 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

- 18、投标单位应向发包单位提供以下报告

- （1）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料检验中心出具的“抗震支吊架”的型式检验报告。

- （2）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料检验机构出具的“EPDM管束橡胶垫隔声量”检测报告。降噪指数不低于25db的测试报告。确保管束在地震作用下的荷载安全。

- （3）抗震支架系统连接构件应按GB/T37267-2018进行部件荷载性能型式检验报告，抗震连接部件在额定荷载9K N作用下，保持1min，确保抗震连接构件的在地震作用下的荷载安全。

- （4）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料检验机构出具的“槽钢与锁扣抗拉、抗滑移设计值”的检验报告。槽钢与锁扣抗拉荷载设计值不低于24KN；槽钢与锁扣抗滑移荷载设计值不低于11.9KN。

- （5）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料测试中心出具的“C型槽钢中性盐雾试验（NSS试验）”检验报告，试验时长不低于600h的测试报告。

- （6）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料检验机构出具的“槽钢与锁扣疲劳测试”的检验报告。次数不低于300万次的测试报告。

- （7）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料检验机构出具的“抗震支吊架组件 耐火性能”检测报告。试验时间不低于180min的防火检测报告。

- （8）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料检验机构出具的“抗震连接座部件额定荷载性能”检验报告。抗震连接部件额定荷载性能不低于9KN。

- （9）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料检验机构出具的后扩底锚栓检验报告。满足抗震要求。

- （10）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料测试中心出具的“单拼型钢钢材的拉伸性能，部件荷载性能”检验报告。型钢抗拉强度不低于424MP，屈服强度不低于345MP，断后伸长率不小于28.5%。

- （11）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料检验机构出具的抗震连接部件荷载性能的检验报告。部件在额定荷载（9.0KN）作用下，保持1min，部件无断裂或永久变形等破损现象。

- （12）提供由知名大学提供的抗震9级的检测报告，且具有抗震模拟试验检测报告。

- （13）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料测试中心出具的“C型钢的三面抗压检测报告”。

- （14）提供由CMA、CNAS认证的国家级建筑材料检验机构出具抗震支吊架U型槽钢内缘须有齿牙，且齿牙深度不小于0.9mm的检测报告。

- （15）抗震支架系统连接构件应按GB/T37267-2018进行部件荷载性能型式检验报告，且具有产品符合GB/T37267-2018检测合格证。

- 19、质保期的要求

- 抗震支架整体质量保证期为两年。

- 20、所有抗震支吊架必须出具符合验收规范的大样图并套主体设计院图框加盖出图章，套图框费用由乙方承担，如当地质安监等政府验收部门（包括不限于）要求图审；

- 21、验收要求

- 所有投标产品必须达到现行行业的一切有关法规、规范的要求。如相关标准、规范、技术要求有出入，则以较严格者为准；所有投标产品必须保证通过验收，包括但不限于专项工程验收、阶段验收、竣工验收等一切相关验收，相关验收费用含入投标总报价内。

3.2 产品质量及安装调试检验标准：

- 乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范验收规程、施工及验收规范进行施工：严格按照有关工程质量标准、工程质量强制性控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定： 工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率 100%；工程一次交验合格率必须达到100%。设备图纸要求：

- 供货方接到购货单 15 天内向业主提供设备制造图纸和产品说明书供业主确认，并应在制造开始之前得到书面回函和盖章的制造确认。这些图纸应包括所有抗震支吊架的类型数量、相关力学计算参数，并应提供抗震支吊架设计（含计算书）、安装的技术要求以及验收标准。

## 安全生产要求

1、按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及相关安全标准达到合格标准；

2、现场施工安全由施工单位负责，投标人必须建立完善的安全生产保障体系，落实安全生产责任制，服从总承包单位的管理。按规定配齐现场安全生产管理人员，现场专职安全员不少于1人。

3、临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005要求严格实行“三级配电、二级漏电保护、开关箱一机一闸、TN-S接零保护”。

## 文明施工要求

1、现场文明施工及环境卫生按《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004达到合格标准；

2、服从建设方总体安排，按批准的临时设施平面布置图在指定位置搭设临时办公、作业、生活设施，临时房屋统一采用镀锌隔热彩板搭设。材料、机具及设备按批准的平面布置图有序堆放、不得占用场内道路；

3、施工期间的生产废水经现场沉淀池沉淀后排入市政雨水管网、生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网、严禁直排湖内。建筑渣土清运必须用密闭装置运输到有关部门指定位置倾倒、填埋，严禁倾埋湖泊水域；

4、施工完毕，做到工完场清。

## 售后服务

投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和乙方的服务承诺和保障措施；

（3）投标人必须承诺非人为因素造成损坏的抗震支吊架损坏2年内包换。

## 技术方案、服务承诺

（1）针对本项目所描述业务需求进行提出完整施工组织计划；

（2）对如何完成这一项目的施工进度计划、质量控制措施等；

（3）售后服务；

（4）提出抗震支吊架设计方案；

（5）逐条对招标文件要求的技术要求进行应答，指出自己提供的设备是否做出响应，并填报技术规格/参数响应/偏离表。偏离表中未填列的事项将视为已完全响应招标文件的要求；

（6）投标方必须承诺所有产品施工前后的设备安全由供货单位负责；

（7）验收规范与验收方案；

（8）投标方认为需要的其他技术文件或说明。

## 知识产权

1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 竣工资料要求

按GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、DB42/T503-2008《建筑工程施工文件管理规范》要求提供完整施工验收竣工资料六套。

# 第四部分  图纸（附件）

# 第五部分  合同条款（略）

- 第六部分  投标书格式

## 一、投标文件封面

项目（  标段）

投

标

文

件

采购编号：

项目名称：

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

二○二三年  月  日

## 二、投标函

致  （招标人）：

我方收到贵公司招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接                      项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后45天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国招投标法》，并按《中华人民共和国民法典》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定缴纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金和中标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书前支付规定的中标保证金，合同签订前支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

## 三、开标一览表

| 采购编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总价 （人民币：元） | 小写： 元 大写： 元 |
| 项目负责人 |  |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：　　　年　　月　　日

- 四、报价明细表

- 1项目报价汇总表

- 工程名称：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030413001001 | 抗震支架 | 1.公变桥架，梁下0.1m吊装，规格：200x100 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 030413001002 | 抗震支架 | 1.公变桥架，梁下0.1m吊装，规格：600x200 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 030413001003 | 抗震支架 | 1.公变桥架，梁下0.1m吊装，规格：400x200 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 29 |  |  |  |  |
| 4 | 030413001004 | 抗震支架 | 1.公变桥架，梁下0.1m吊装，规格：200x100 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 34 |  |  |  |  |
| 5 | 030413001005 | 抗震支架 | 1.公变桥架，梁下0.1m吊装，规格：300x100 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 39 |  |  |  |  |
| 6 | 030413001006 | 抗震支架 | 1.公变桥架，梁下0.1m吊装，规格：500x200 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 12 |  |  |  |  |
| 7 | 030413001007 | 抗震支架 | 1.非消防强电桥架，梁下0.1m吊装，规格：600x200 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 030413001008 | 抗震支架 | 1.非消防强电桥架，梁下0.1m吊装，规格：800x200 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 030413001009 | 抗震支架 | 1.非消防强电桥架，梁下0.1m吊装，规格：150x100 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 42 |  |  |  |  |
| 10 | 030413001010 | 抗震支架 | 1.非消防强电桥架，梁下0.1m吊装，规格：200x100 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 254 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。本项目招标最终按图纸、清单总价包干，投标单位认为清单未考虑内容由投标单位在已有各分部下自行补充，或者含在已有分部分项工程中清单项目计价中综合考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 030413001011 | 抗震支架 | 1.非消防强电桥架，梁下0.1m吊装，规格：300x100 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 88 |  |  |  |  |
| 12 | 030413001012 | 抗震支架 | 1.非消防强电桥架，梁下0.1m吊装，规格：400x200 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 14 |  |  |  |  |
| 13 | 030413001013 | 抗震支架 | 1.非消防强电桥架，梁下0.1m吊装，规格：500x200 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030413001014 | 抗震支架 | 1.消防水平管，梁下0.1m吊装，规格：DN50以上 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 362 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030413001015 | 抗震支架 | 1.地下室风管，梁下0.1m吊装 2.支架采用：抗震支架 3.具体详见设计图纸 | 套 |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。本项目招标最终按图纸、清单总价包干，投标单位认为清单未考虑内容由投标单位在已有各分部下自行补充，或者含在已有分部分项工程中清单项目计价中综合考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2分部工程量综合清单报价表

- 工程量综合清单报价表

- 工程名称 ：

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001001 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 10 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001002 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 3 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001003 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 29 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001004 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 34 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001005 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 39 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001006 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 12 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001007 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001008 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001009 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 42 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001010 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 254 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001011 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 88 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001012 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 14 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001013 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001014 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 362 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：澳门山庄二期地下室抗震支架 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 030413001015 |  | 项目名称 |  |  | 抗震支架 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 120 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |

3投标摘要一览表（商务标）

工程名称： 澳门山庄二期-1抗震支吊架采购及安装工程

| 序号 | 类别 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总金额 | （大写）人民币 元整； （小写）￥ 元。 |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
|  | 其他 （投标人自定） | * * * * * * |  |

年   月   日

- 4、投标报价需要的其他商务资料

（本项无统一格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）

五、没有提供虚假材料的声明函

：

我公司（单位）愿针对本项目（                    ）进行投标，投标文件中所有投标文件所含内容，包括资格、资质、证明材料、业绩、陈述等均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切法律后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：　　　年　　月　　日

六、技术偏离表（货物类）

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、若无偏离，在“选择项”栏中填写 “符合或正偏离或负偏离”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

七、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 有无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

八、项目实施方案

招标文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 九、基本服务承诺书

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 十、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件投标须知规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法，主要器材、设备的性能、特点，安装工艺等；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表，图表及格式要求附后：

一、各分部分项工程的完整的施工方案和施工方法；

二、确保工程质量的技术组织措施；

三、确保安全生产的技术组织措施；

四、确保工期的技术组织措施（施工进度网络或横道图）；

五、施工机械的进场计划；

六、物资、设备、材料的进场计划；

七、劳动力安排计划；

八、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

九、保证文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

- 拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）  工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力安排计划表

（工程项目名称）工程                              单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

- 十一、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （投标人）的法定代表人，现授权委托       （单位）    （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                 （招标人）的                         工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：     性别：   身份证号码：         职务：

授权委托日期：         年    月    日

- 十二、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

本项无统一格式，用文字或表格形式列出（加盖投标人公章），但必须包括但不限于：

（1）投标企业概况表；

（2）企业营业执照（复印件）；

（3）企业资质等级证书（复印件）；

（4）企业安全生产许可证（复印件）；

（5）投标人近五年类似本项目工程业绩（也可列正在施工类似项目的业绩，均提交所签承包合同的复印件）；

（6）质量、工期、安全承诺（加盖投标人公章）；

（7）售后服务承诺及相关内容（加盖投标人公章）；

- 十三、法定代表人身份证明书

单位名称：                        成立时间：     年   月  日

地    址：               经营期限：     单位性质：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖章）

- 日 期：      年   月 日

- 十四、投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  |  | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗震支吊架 |  |  | 套 |  |
| 2 | 投标工期 | 开工日期：暂定2023年08月31日（以开工令为准） 工期为：每工期45日历天 |  |  |  |
| 3 | 误期违约赔偿金额 |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量等级目标 |  |  |  |  |
| 5 | 对质量目标的承诺 |  |  |  |  |
| 6 | 文明施工管理目标 |  |  |  |  |
| 7 | 对文明施工目标的承诺 |  |  |  |  |
| 8 | 安全生产管理目标 |  |  |  |  |
| 9 | 对安全生产目标的承诺 |  |  |  |  |
| 10 | 项目经理（注册建造师） |  | 姓名、职务 |  |  |
|  |  |  | 承诺 |  |  |

投标单位：                            （盖章）

日    期：        年    月    日

- 十五、项目管理机构配备情况

### （1）项目经理简历表

（工程项目名称）工程                           表6.1

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附： 1、 “项目经理只承担本工程的承诺函”；

2、项目经理在投标单位缴纳社保证明（六个月及以上）。

### （2）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目）工程                                 表6.2

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本投标文件一起装订）。

（3）项目经理只承担本工程项目的承诺函（格式）

（招标人）     ：

我公司承诺如果我方中标，参加本工程投标的项目经理        （姓名） 只承担本工程，每周驻工地时间不少于5个工作日，未经招标人允许，我方决不更换项目经理或其他管理人员，如项目经理每周驻现场不足5个工作日，愿意接受2万元/周的罚款，连续三周均不足5个工作日招标人可单方面终止施工合同，由此带来的损失由我方负责。

若因不可抗力因素，确需更换项目经理时：

（1）新更换的项目经理与投标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于；

（2）不能同时在其他工程项目中服务；

（3）至少提前7天以书面形式通知招标人，并将拟更换的项目经理个人资料上报，经招标人面试合格、书面同意后方可更换，否则我公司须向招标人支付合同总价款2%的违约金。

（此承诺中必须有以上内容，可以增加）

投标人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

日期：          年    月    日

十六、投标摘要一览表（技术标）

工程名称：                                                年   月   日

| 序号 | 类别 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质等级 |  |  |
| 2 | 投标人注册资金 |  |  |
| 3 | 工期承诺 | （是否接受招标文件要求） |  |
| 4 | 项目经理资格 |  |  |
| 5 | 安全生产及文明施工管理目标 |  |  |
| 6 | 企业三年内业绩 | 1、业绩共： （个） 2、知名企业业绩： （个） 3、在汉知名企业业绩： （个） |  |
| 7 | 主要技术人员 | （ ）名 |  |
| 8 | 机构配备 | 人数： （人） |  |
| 9 | 其他（投标人自定） | * * * * * * |  |

注：知名企业包含但不限于：福星惠誉、保利、融侨、融科、三金、招商、万科、恒大、绿地、越秀、庭瑞、华润置地 、金地地产、大华地产等。